- Разработать алгоритм умножения двух чисел.

- Разработать программу умножения двух чисел

- Разработать алгоритм деления двухбайтных чисел с остатком.

- Разработать программу деления двухбайтных чисел с остатком.

- Разработать алгоритм деления двухбайтных чисел без остатка.

- Разработать программу деления двухбайтных чисел без остатка.

- Разработать оптимизированный алгоритм бегущих огней

- Разработать программу бегущих огней по оптимизированному алгоритму

- Арифметико-логическое устройство.

Многофункциональное АЛУ включает операционную часть (ОУ) и устройство управления (УУ), которое осуществляет вторичную дешифрацию кода команды и определяет выполняемую в АЛУ операцию.

Набор выполняемых в АЛУ операций должен обладать функциональной полнотой. Чтобы обеспечить функциональную полноту достаточно четы рех операций:

· обращение к памяти для записи / чтения данных;

· инкремент / декремент;

· сравнение (реализует возможность условного перехода);

· останов работы устройства.

Флаги — признаки (например, результата сравнения операндов) выполнения предыдущей операции (вход) и результата выполнения текущей операции (выход). Слово команды указывает необходимую операцию

КЛАССИФИКАЦИЯ АЛУ

Классификация по способу представления данных:

· с фиксированной запятой;

· с плавающей запятой.

Классификация по способу действия над операндами:

· последовательные АЛУ, где каждая операция выполняется последовательно над каждым разрядом;

· параллельные АЛУ, операция выполняется над всеми разрядами данных одновременно;

· последовательно - параллельные АЛУ, где слово данных делится на слоги, обработка данных ведется параллельно над разрядами слога и последовательно над слогами.

Классификация по использованию систем счисления:

· двоичная;

· двоично-десятичная;

· восьмеричная;

· шестнадцатеричная;

· и т.д.

Классификация по характеру использования элементов и узлов:

· блочные - для выполнения отдельных арифметических операций в структуру АЛУ вводят специальные блоки, что позволяет процесс обработки информации вести параллельно;

· конвейерные - в конвейерных АЛУ операция разбивается на последовательность микроопераций, выполняемых за одинаковые промежутки времени (такты) на разных ступенях конвейера, что позволяет выполнять операцию над потоком операндов каждый такт;

· многофункциональные - это универсальные АЛУ, выполняющие множество операций в одном устройстве. В таких АЛУ требуется настройка на выполнение данной операции при помощи кода операции.

Классификация по временным характеристикам.

· синхронные - в синхронных АЛУ каждая операция выполняется за один такт.

· асинхронные - не тактируемые АЛУ, обеспечивающие высокое быстродействие, так как выполняются на комбинационных схемах.

Классификация по структуре устройства управления:

· АЛУ с жесткой логикой устройства управления;

· АЛУ с микропрограммным управлением.

Основные функции и характеристики АЛУ

· функции двоичной арифметики для данных в формате с фиксированной точкой;

· функции двоичной арифметики для данных в формате с плавающей точкой;

· функции арифметики двоично-десятичного представления данных;

· логические операций (в том числе сдвиги арифметические и логические);

· операции пересылки данных;

· работу с символьными данными;

· работу с графическими данными.

Основные характеристики АЛУ:

Количественные характеристики:

Количественные характеристики определяют скорость выполнения операций, время выполнения одной операции, точность представления данных, количество выполняемых операций.

ср = N(T)/T

Качественные характеристики АЛУ

· структурные особенности АЛУ;

· форматы представления данных (с фиксированной или плавающей точкой);

· способы кодирования данных.

- Организовать вычитающий счетчик от 0A до 00.

- Форматы передачи данных.

Существуют два способа передачи слов информации по линиям данных: параллельный, когда одновременно пересылаются все биты слова, и последовательный, когда биты слова пересылаются поочередно.

Параллельная передача данных между контроллером и ВУ является по своей организации наиболее простым способом обмена. Для организации параллельной передачи данных помимо шины данных, количество линий в которой равно числу одновременно передаваемых битов данных, используется минимальное количество управляющих сигналов.

В простом контроллере внешнего устройства, обеспечивающем побайтную передачу данных на внешнее устройство, в шине связи с внешним устройством используются всего два управляющих сигнала: "Выходные данные готовы" и "Данные приняты".

Возможны два режима последовательной передачи данных: синхронный и асинхронный.

В линиях последовательной передачи данных передатчик и приемник должны быть согласованы по всем параметрам формата, включая номинальное время передачи бита.

Синхронная последовательная передача начинается с пересылки в приемник одного или двух символов синхронизации (не путать с импульсами синхронизации). Получив такой символ (символы), приемник начинает прием данных и их преобразование в параллельный формат.

Асинхронная последовательная передача данных означает, что у передатчика и приемника нет общего генератора синхроимпульсов и что синхронизирующий сигнал не посылается вместе с данными.

Стандартный формат асинхронной последовательной передачи данных, содержит n пересылаемых бит информации (при пересылке символов n равно 7 или 8 битам) и 3-4 дополнительных бита: стартовый бит, бит контроля четности (или нечетности) и 1 или 2 стоповых бита.

Использование последовательных линий связи для обмена данными с внешними устройствами возлагает на контроллеры внешнего устройства дополнительные по сравнению с контроллерами для параллельного обмена функции.

Во-первых, возникает необходимость преобразования формата данных из параллельного в последовательный при передаче информации на внешнее устройство и преобразование из последовательного в параллельный формат при приеме данных с внешнего устройства.

Во-вторых, требуется реализовать соответствующий режиму работы внешнего устройства способ обмена данными: синхронный или асинхронный.

- Вывести на светодиоды состояние с тумблеров.

- Организация обмена информацией.

### 1. Интерфейс микропроцессорной системы

- Определение: совокупность технических средств и правил взаимодействия устройств (протокол обмена).

- Состав интерфейса:

  - Аппаратные средства: разъёмы, линии связи, согласующие устройства.

  - Номенклатура и характер связей.

  - Программные средства.

  - Описание электрофизических параметров сигналов.

- Основные функции интерфейса:

  - Буферизация информации (согласование и синхронизация МП и периферии).

  - Дешифровка адреса (выбор устройства в системе).

  - Дешифровка команды (управление действиями устройств).

  - Синхронизация и управление процессом обмена.

### 2. Магистральный интерфейс

- Наиболее распространённый тип: единая информационная магистраль связывает все устройства системы.

- Состоит из шин:

  - Адреса (ША) – однонаправленная в простых системах, двунаправленная в сложных.

  - Данных (ШД) – может быть одно- или двунаправленной.

  - Сигналов управления/команд.

- Мультиплексированные магистрали – объединение нескольких шин для обмена в режиме разделения времени.

- Разрядность ШД = разрядность МП.

### 3. Требования к организации обмена информацией

- Добавление новых устройств без аппаратных переделок (только программная поддержка).

- Работа с устройствами с разной скоростью передачи данных.

- Асинхронная обработка запросов ввода-вывода.

- Параллельное выполнение программ процессором и операций ввода-вывода периферией.

- Унификация программирования операций ввода-вывода.

### 4. Архитектурные решения

- Магистрально-модульная структура: устройства как отдельные модули (БИС) соединяются общими шинами.

- Используются специализированные интерфейсные БИС: контроллер ПДП (DMA), контроллер прерываний, программируемый периферийный адаптер, таймер.

- Программная настраиваемость БИС обеспечивает гибкость системы.

### 5. Способы передачи информации

- Программно-управляемая передача (процессор инициирует) – через регистры МП, снижает производительность при больших объёмах данных.

- Передача по прерыванию (периферийное устройство инициирует) – МП освобождается от постоянного контроля, но всё ещё частично участвует в процессе.

- Прямой доступ к памяти (DMA) – автономная передача данных между ОЗУ и внешними устройствами, высокая скорость, подходит для систем реального времени.

Функции контроллера ПДП:

- Управление передачей данных между ОЗУ и ВУ.

- Задание размера блока и области памяти.

- Формирование адресов ячеек ОЗУ.

- Подсчёт переданных байт и определение завершения операции.

- Разработать программу «бегущих огней»

- Последовательная передача данных. (Вопрос 11)

- Сортировка массива по убыванию (5 чисел).

- Динамические ОЗУ. (Вопрос 19)

- Ввод информации с внешнего устройства по заданному условию.

- Виды ОЗУ.

Оперативная (ОЗУ). ОЗУ характеризуется тем, что время поиска ячейки, в которой хранится информация, не зависит от ее адреса (расположения в памяти), а разрядность обычно равна разрядности шины данных и кратна восьми. Память энергозависима. ОЗУ доступно для чтения и записи информации.

ОЗУ делятся на статические и динамические.

Статическое ОЗУ (SRAM). В качестве запоминающего элемента используется триггер. Количество ячеек памяти определяется размерностью шины адреса.

Динамические ОЗУ (DRAM) . В отличие от статических, динамические ОЗУ основаны на свойстве конденсатора сохранять заряд.

Время хранения информации 10мс. Это мало – для сохранения информации. Необходимо постоянно ее восстанавливать. Процесс восстановления информации называется регенерация. Tрег.= 60 мкс. Процент готовности микросхемы – 99.4%, 1 % - для восстановления. Требование регенерации является существенным недостатком динамических ОЗУ.

Достоинства: запоминающая ячейка реализуется на 1-ом транзисторе, что позволяет получить на одном кристалле большой объем памяти. Процесс регенерации осуществляется либо внешними схемами (по таймеру), либо внутри находится устройство для прерывания.

- Организация ввода с внешнего устройства.

- Виды ПЗУ.

Постоянное запоминающее устройство (ПЗУ). В ПЗУ хранятся системные программы, тесты, трансляторы, прикладные программы. Информация, записанная в ПЗУ, не подлежит изменению и предназначена только для чтения. Отсюда иногда встречающееся название ПЗУ — ROM (от англ. read only memory — память только для чтения). Для размещения ПЗУ в адресном пространстве микропроцессора ему необходимо предоставить часть этого адресного пространства, свободную от ОЗУ. Это энергонезависимая память.

Микросхемы ПЗУ любого типа имеют одинаковые группы сигналов.

1) входные сигналы шины адреса (ША),

2) один или несколько входов «выбор кристалла» CS (Chip Select),

3) выходные сигналы шины данных (ШД).

Если число разрядов адреса равно 15, то число ячеек памяти равно 215 = 32768. Разрядность ШД равна 8. Таким образом, ёмкость изображённой микросхемы равна 32768х8 или, как обычно говорят 32Кх8 – 32 килобайта.

Масочные ПЗУ (МПЗУ)

Во многих видах ПЗУ элементом памяти является проводник – перемычка. Соединением её с лог. «0» или лог. «1», можно подавать на выход разряда ШД соответствующее значение сигнала. Перемычки могут быть изготовлены в кристалле полупроводника в виде резисторов, диодов или транзисторов.

Программирование ПЗУ заключается в формировании перемычек в соответствующих элементах памяти.

Программирование масочных ПЗУ (МПЗУ) производится на заводе- изготовителе путём изготовления трафарета («маски»). Для каждого типа микросхем изготавливается своя маска, отсюда и название данного типа ПЗУ.

Программирование МПЗУ производится однократно и перепрограммирование её невозможно.

Микросхемы МПЗУ в принципе не позволяют каким-либо образом изменить хранящуюся в них информацию. Это является и достоинством, так как делает хранение информации более надёжным, и недостатком – так как потребитель не может внести в память свою информацию.

Обычно МПЗУ используют в качестве источника стандартных функций, например: кодов русского, латинского алфавита, арифметических знаков и цифр, других символов, некоторых функций (например, тригонометрических) и даже простых операционных систем.

Обычно МПЗУ хранят информацию, которая не является уникальной и может быть использована многими пользователями.

- Организация временной задержки.

- RISC- и CISC- процессоры.

По внутреннему устройству в настоящее время наметилось два направления развития микропроцессоров:

- RISC-процессоры (процессоры с сокращенным набором команд);

- CISC-процессоры (процессоры с полным набором команд).

Главное про CISC

- Используется микропрограммирование.

- Команды выполняются через микрокоманды.

- Формат команд не зависит от аппаратуры.

- На одной аппаратной базе можно реализовать разные процессоры, меняя микропрограмму.

- Программное обеспечение не зависит от смены аппаратуры.

- Недостаток: рост числа команд → усложнение микропрограммы → снижение быстродействия отдельных команд.

Главное про RISC

- Декодирование и выполнение команд осуществляется аппаратно.

- Набор команд минимальный.

- Команда ≈ микрокоманда.

- Команда может выполняться за один такт.

- Для сложных операций требуется последовательность простых команд.

- Часто быстрее CISC, но:

  - возможна меньшая тактовая частота;

  - больший размер программы.

2. Архитектуры по системе команд

Аккумуляторные процессоры

- Все арифметические операции выполняются только через аккумулятор.

- Для работы с памятью требуется:

  - загрузить данные в аккумулятор;

  - выполнить операцию;

  - записать результат обратно.

Процессоры с регистрами общего назначения

- Операнды могут находиться в любом регистре.

- Команды бывают одно-, двух- и трёхадресными.

- Более гибкая и производительная архитектура.

Важно: Современные процессоры используют смешанный подход — чистых архитектур не существует.

3. Архитектуры по работе с памятью

Гарвардская архитектура

- Раздельная память:

  - память программ;

  - память данных.

- Запись в память программ невозможна.

- Часто используются раздельные шины.

- Преимущества:

  - высокая надёжность;

  - высокая скорость (одновременное чтение команд и данных).

- Применяется:

  - микроконтроллеры;

  - сигнальные процессоры.

Архитектура фон Неймана

- Единая память для программ и данных.

- Любая область памяти может быть:

  - программой;

  - данными.

- Возможна загрузка и модификация программ во время работы.

- Преимущества:

  - гибкость;

- Недостаток:

  - риск повреждения программы.

- Используется:

  - универсальные компьютеры;

  - некоторые микроконтроллеры.

- Организация счетчиков. Виды счетчиков.

- Параллельная передача данных. (Вопрос 11)

- Организовать задержку в 96 секунд.

- Системная шина.

В системную магистраль (системную шину) микропроцессорной системы входит три основные информационные шины: адреса, данных и управления.

Шина данных — это основная шина, ради которой и создается вся система. Количество ее разрядов (линий связи) определяет скорость и эффективность информационного обмена, а также максимально возможное количество команд.

Шина данных всегда двунаправленная, так как предполагает передачу информации в обоих направлениях. Наиболее часто встречающийся тип выходного каскада для линий этой шины — выход с тремя состояниями.

Шина адреса — вторая по важности шина, которая определяет максимально возможную сложность микропроцессорной системы, то есть допустимый объем памяти и, следовательно, максимально возможный размер программы и максимально возможный объем запоминаемых данных.

Для снижения общего количества линий связи магистрали часто применяется мультиплексирование шин адреса и данных. То есть одни и те же линии связи используются в разные моменты времени для передачи как адреса, так и данных (в начале цикла — адрес, в конце цикла — данные).

Для фиксации этих моментов (стробирования) служат специальные сигналы на шине управления. Понятно, что мультиплексированная шина адреса/данных обеспечивает меньшую скорость обмена, требует более длительного цикла обмена (рис. 24).

По типу шины адреса и шины данных все магистрали делятся на мультиплексированные и немультиплексированные.

Шина управления — это вспомогательная шина, управляющие сигналы на которой определяют тип текущего цикла и фиксируют моменты времени, соответствующие разным частям или стадиям цикла. Кроме того, управляющие сигналы обеспечивают согласование работы процессора с работой памяти или устройства ввода/вывода. Управляющие сигналы также обслуживают запрос и предоставление прерываний, запрос и предоставление прямого доступа. Линии шины управления могут быть как однонаправленными, так и двунаправленными.

Самые главные управляющие сигналы — это стробы обмена, то есть сигналы, формируемые процессором и определяющие моменты времени, в которые производится пересылка данных по шине данных, обмен данными.

• Строб записи (вывода), определяет момент времени, когда устройство-исполнитель может принимать данные, выставленные процессором на шину данных ;

• Строб чтения (ввода), определяет момент времени, когда устройство-исполнитель должно выдать на шину данных код данных, который будет прочитан процессором.

При синхронном обмене процессор заканчивает обмен данными самостоятельно, через установленный временной интервал выдержки (t выд), то есть без учета интересов устройства-исполнителя;

При асинхронном обмене процессор заканчивает обмен только тогда, когда устройство-исполнитель подтверждает выполнение операции специальным сигналом (режим handshake — рукопожатие).

Достоинства синхронного обмена— более простой протокол обмена, меньшее количество управляющих сигналов. Недостатки — отсутствие гарантии, что исполнитель выполнил требуемую операцию, а также высокие требования к быстродействию исполнителя.

Достоинства асинхронного обмена — более надежная пересылка данных, возможность работы с самыми разными по быстродействию исполнителями. Недостаток — необходимость формирования сигнала подтверждения всеми исполнителями, то есть дополнительные аппаратурные затраты.

- A5Ch  ?b; 157d  ?h; 01100101b  ?d.

- Команды микропроцессора.

- Организовать работу с внешними устройствами таким образом, чтобы ввод информации осуществлялся через порт B, а вывод через порт A.

- Классификация микропроцессоров. (Вопрос 23)

- Суммирующий счетчик от 0 до 201. Числа представлены в десятичной системе счисления.